四头技术参数要求（15台）：

1、功率，电源：≥4.5KW，380V/50HZ；

2、出水嘴：4龙头出水，一开三温开水；

3、外形尺寸要求长宽高（mm）：1200×450×1380（±5%）；

▲4、过滤要求:不低于5级反渗透过滤配置;净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥4000L；加热内胆容量：≥35升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件)；

5、饮水设备各级滤芯符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的检测报告复印件。）

6、饮水设备出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005标准的检测报告复印件。）

▲7、为了保证售后的一致性和产品水质安全，饮水设备各级滤芯需为同一品牌；（提供所投饮水设备各级滤芯的涉及饮用水卫生安全产品许可批件）；

8、具有开水温度显示、定时开关机、水位、水质TDS值、故障代码显示等功能；具有防漏水、防漏电、防干烧、防超温、隔夜排空、滤芯防伪识别、智能无菌、高温消毒的技术功能；

▲9、显示屏防护等级≥IP44，为保证核心控制电器长久耐用并减小显示频、按键失灵的风险；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》标准的检测报告复印件。）

▲10、材质：整机门板采用304不锈钢材质，厚度≥0.6mm；水胆采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 11170-2008和GB/T 20878-2007标准的检测报告复印件。）

▲11、水槽上具有防溅水网板，防止水溅出，采用304不锈钢材质，水槽防溅水网板厚度≥2.5mm；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

▲12、食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全，提供整机的食品接触产品安全认证证书；

13、节能要求：整机具有节能认证证书。

三头设备参数要求（12台）：

1、功率，电源：≥3KW，220V/50HZ；

2、出水嘴：3龙头出水，一开二温开水；

3、外形尺寸要求长宽高（mm）：900×450×1380（±5%）；

▲4、过滤要求:不低于5级反渗透过滤配置;净水流量≥1.05L/min;额定总净水量≥4000L；加热内胆容量：≥27升；加热管：采用800不锈钢加热管；符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求；(提供整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件)；

5、饮水设备各级滤芯符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022标准的检测报告复印件。）

6、饮水设备出水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005标准的检测报告复印件。）

▲7、为了保证售后的一致性和产品水质安全，饮水设备各级滤芯需为同一品牌；（提供所投饮水设备各级滤芯的涉及饮用水卫生安全产品许可批件）

8、具有开水温度显示、定时开关机、水位、水质TDS值、故障代码显示等功能；具有防漏水、防漏电、防干烧、防超温、隔夜排空、滤芯防伪识别、智能无菌、高温消毒的技术功能；

▲9、显示屏防护等级≥IP44，为保证核心控制电器长久耐用并减小显示频、按键失灵的风险；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》标准的检测报告复印件。）

▲10、材质：整机门板采用304不锈钢材质，厚度≥0.6mm；水胆采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 11170-2008和GB/T 20878-2007标准的检测报告复印件。）

▲11、水槽上具有防溅水网板，防止水溅出，采用304不锈钢材质，水槽防溅水网板厚度≥2.5mm；（提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。）

▲12、食品卫生要求：整机符合GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 要求保证出水安全，提供整机的食品接触产品安全认证证书；

13、节能要求：整机具有节能认证证书。

备注：

1、质保年限：整机质保三年（耗材除外），质保期内第一年提供免费更换一次滤芯服务。

2、安装施工要求：所有费用由中标方负责（水电路施工改造，运输费，安装费等）